Коды ошибок,  причины,  их устранение.

Температура бойлера и ванны

Температура воды в бойлере и ванне поддерживается термостатами, настроенными на заводе-изготовителе на определенные величины, что гарантирует наилучшие результаты мойки при использовании обычных, доступных моющих средств. В процессе эксплуатации термостаты можно перенастраивать в соответствии с рекомендациями производителей моющих и ополаскивающих средств.

Удаление остатков пищи

Тщательно удаляйте с посуды любые остатки пищи, используя небольшое количество воды комнатной температуры, способствующей разложению животного жира. Для удаления стойких остатков рекомендуется замачивать посуду в горячей воде.

Примечание:

Посуду следует мыть как можно раньше, стараясь не допускать засыхания остатков пищи, что приводит к снижению эффективности работы посудомоечной машины.

Для поддержания эффективности мытья посуды необходимо регулярно производить чистку и техническое обслуживание посудомоечной машины (см. главу 7).

Несоблюдение вышеперечисленных требований, содержащихся в настоящем руководстве, может привести к неоправданным затратам электроэнергии, воды и моющих средств с соответствующим увеличением эксплуатационных расходов и/или снижения эффективности работы машины.

# 10. АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

## 10.1 Аварии механической панели управления

| ИНДИКАТОР ФАЗЫ | СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ АВАРИИ | ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПОЧКА 5 | КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА 11 | ЖЁЛТАЯ ЛАМПОЧКА 6 |
| МАШИНА ВКЛЮЧЕНА ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ | ON | OFF | OFF |
| ОКОНЧАНИЕ ЗАГРУЗКИ / НАГРЕВ | ON | OFF | ON |
| АВАРИЯ ДВИГАТЕЛЯ | ON | ON | ON |
| АВАРИЙНАЯ КНОПКА НАЖАТА |  | ON |  |
| МАШИНА ВЫКЛЮЧЕНА | ON | OFF | OFF |

таблица 8

## 10.2 Aварии электронной панели управления

Электронная плата управления имеет следующие зрительные и звуковые аварийные сигналы:

A) Звуковой аварийный сигнал высокой температуры бойлера - T1 показывает Hi.

Авария действует с момента включения и установлена на 99'.

B) Звуковой аварийный сигнал низкой температуры бойлера - T1 показывает Lo.

Авария включается, если по прошествии 30' с момента включения температура бойлера ниже или равна значению Дельты, определенной параметром G.

C) Звуковой аварийный сигнал высокой температуры Hi для термостатов мойки/предварительной мойки.

Если температура превышает на 15°C относительно установленной для соответствующего термостата.

D) Звуковой аварийный сигнал низкой температуры MI для термостата мойки/предварительной мойки.

По прошествии не менее 30' с момента включения, если температура опустилась ниже установленных параметров.

B и C значений, внутренняя плата управления ожидает 5', после чего, если температура не повышается выше установленного аварийного значения, на дисплее T3 появится MI (минимальная) с соответствующим звуковым аварийным сигналом. Авария отключается как только температура возвращается к обычным показаниям.

E) Звуковой аварийный сигнал поломки зондов.

На соответствующем дисплее появляется надпись Er, которая указывает на поломку зонда.

F) Звуковой аварийный сигнал и включение светодиода 5 – никакого аварийного сигнала на дисплее.

Была нажата аварийная кнопка или включились аварийные выключатели электродвигателя насосов (не блокирует работу машин).

G) Звуковой аварийный сигнал открытия реле гидравлического давления (опция).

На дисплеях появляется надпись H2, включается звуковой аварийный сигнал и блокируется работа машин. Это происходит в том случае, если подключен соответствующий параметр F и если прошло 5 минут с момента включения ополаскивания.

таблица 9

| АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | Причина | Способ устранения |
| EE | Аномалия памяти | Если аварийный сигнал повторяется, вызовите сервисную службу |
| P1 | Сломан зонд | Проверьте соединения. В случае продолжения сигнала, замените зонд. |
| HA | Авария высокой температуры | Автоматически отключается как только температура термостата приходит в норму. Проверьте рабочую температуру термостата. |
| LA | Авария низкой температуры |  |
| TO | Авария недогрева | Проверьте термомагнитные выключатели и нагревательные элементы. При повторении аварии замените нагревающие элементы. |

# 11. НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Не включен главный выключатель | Включите главный выключатель |
|  | Предохранитель трансформатора платы сгорел | Замените предохранитель |
| Машина не заполняется водой | Закрыт запорный кран | Откройте кран подачи воды |
|  | Недостаточное давление подачи воды | Для электронной версии: выключите и включите, когда давление увеличивается, или установите насос увеличения давления |
|  | Засорение песком фильтра соленоидного вентиля | Прочистите фильтр |
| Неудовлетворительные результаты мытья | Засорены форсунки | Прочистите форсунки, установите рукава мойки на место |
|  | Слишком низкая концентрация моющего средства | Отрегулируйте дозировку моющего средства |
|  | Засорение фильтров | Снимите фильтры, прочистите их щеткой под струей воды и установите на место |
|  | Образование пены | Используйте моющие средства, не образующие пену или уменьшите их расход. Проверьте дозировку ополаскивающего средства |
|  | Недостаточная температура воды в ванне (должна быть в пределах 50-60оС) | Отрегулируйте термостат и проверьте исправность нагревательных элементов |
|  | Продолжительность цикла мойки не соответствует степени загрязнения посуды | Выберите, по возможности, самый продолжительный цикл мойки или повторите короткий |
|  | Вода для мытья слишком грязная | Слейте воду из бака, прочистите фильтры, заполните бак свежей водой и установите правильно фильтры |
| Посуда высыхает не полностью | Недостаточная доза ополаскивающего средства | Увеличьте дозу поворотом регулировочного микрометрического винта дозатора (см. параграф «Дозатор ополаскивающего средства») |
|  | Корзина не соответствует типу приготовленной посуды | Используйте подходящую корзину, которая позволяет располагать посуду наклонно, обеспечивая их полное омовение водой |
|  | Температура ополаскивающей воды ниже 80оС | Проверьте температуру термостата бойлера (4). При необходимости отрегулируйте термостат, обратившись к специалистам Сервисного центра. Убедитесь, что температура подаваемой воды не ниже 50°С и не выше 70°С. |
| Пятна и разводы на посуде | Слишком высокая концентрация ополаскивающего средства | Уменьшите концентрацию средства-ополаскивателя (см. параграф «Дозатор ополаскивающего средства») |
|  | Слишком жесткая вода | Проверьте качество воды. Помните, что жесткость воды не должна превышать 10 of. |
| Внезапная остановка машины во время работы | Отключение машины из-за перегрузки электросети | Подключите машину на свой собственный автомат (выполняется авторизованным персоналом) |
|  | Сработало одно из предохранительных устройств машины | Проверьте состояние приборов безопасности (выполняется авторизованным персоналом) |
| Машина остановилась на стадии мытья и требует воды | В машине осталась вода с предыдущего рабочего дня | Слейте воду и заполните ванну свежей водой |
|  | Слишком высокая температура воды в ванне | Вызовите представителей сервисного центра для проверки термостата и реле давления |
|  | Неисправность реле давления |  |
|  | Плохо установлена сливная пробка | Снимите и правильно установите сливную пробку |
|  | Слив воды в одной из ванн из-за избытка пены или отсутствия шторок или брызговика | Уменьшите концентрацию моющего или ополаскивающего средства или установите недостающие шторки/брызговик на место |
|  | Неправильно установлены рукава мойки | Установите рукава мойки правильно |
| Не подается вода для мытья, посторонний шум от трехфазного насоса мойки | Насос вращается в обратном направлении из-за неправильного подключения кабеля питания | Проверьте и правильно подключите провода электрического кабеля |

# 12. НЕИСПРАВНОСТИ ОПЦИЙ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

## 12.1  Терморегенератор

| Тип неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Компрессор подсоединён\отсоединён | Сработали прессостаты безопасности | Проверьте подачу воды и чистоту батарей |
|  | Слишком высокая температура подаваемой воды | Проследите за тем, чтобы температура подаваемой воды была от 10 до 25 °С |
|  | Недостаточная подача воды | Проследите за тем, чтобы статическое давление было >250 кПа |
|  | Засорены паровые батареи | Поднимите купол пароподачи и удалите сконденсировавшийся жир; при необходимости снимите также батарею и очистите внутренние лопасти |
| Температура воды при ополаскивании ниже 70°С | Засорены паровые батареи | Поднимите купол пароподачи и удалите сконденсировавшийся жир; при необходимости снимите также батарею и очистите внутренние лопасти |
|  | Утечка газа из термонасоса | Зарядите насос газом R134a (2600 г). Перед зарядкой проверьте трубопровод, особенно в местах соединений, на предмет возможных отверстий и щелей, через которые может утекать газ |
| Посуда недостаточно высушена в секции сушки | Недостаточная дозировка средства-ополаскивателя | Увеличьте дозу (см. параграф «Дозировка ополаскивателя») |
|  | Температура воды при ополаскивании ниже 80°С | Используйте корзину, подходящую для стаканов (широкие отверстия) для приборов (узкие отверстия) |
|  | Проверьте работу системы сушки | Проверьте температуру термостата бойлера (4),. При необходимости отрегулируйте термостат, обратившись к специалистам Сервисного центра. Убедитесь, что температура подаваемой воды не ниже 50°С и не выше 70°С. |

Завод-изготовитель сохраняет право изменять технические характеристики

без предупреждения