электрическая конвекционная печь

model 43Mx

garbin

Конвекционная печь

производство фирмы Garbin (Италия).

###### описание печи

Выпечка изделий происходит посредством распределения нагретого воздуха в пекарной камере.

Применение принудительной вентиляции в конвекционных печах по сравнению с печами с неподвижным воздухом в пекарной камере повышает эффективность выпечки на 300%.

Основные особенности, делающие эффективным использование данного оборудования:

а) экономия времени в процессе выпечки;

б) экономия электроэнергии в процессе работы печи.

###### ССылка на стандарты

Данное оборудование соответствует требованиям ГОСТ 27570.0; ГОСТ 27570.38; ГОСТ 27570.42; ГОСТ 12.2.092.

###### многофункциональная печь

Печь является многофункциональной, так как в ней возможны разные режимы работы. Нагревательные элементы расположены в верхней и нижней частях печи, что делает возможным приготовление продукта на одном противне, а принудительная циркуляция воздуха внутри печи позволяет теплу быстро контактировать с продуктом. Это делает возможным приготовление продукта на нескольких противнях.

###### установка

- Снимите защитную пленку с поверхности оборудования и вымойте пекарную камеру.

- В помещении, где будет установлено оборудование, должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция.

- Оборудование должно быть установлено на ровном полу, который должен выдерживать соответствующую нагрузку. Используя имеющиеся в комплекте ножки, Вы без труда выровняете оборудование на полу.

- Подключение оборудования должно производиться квалифицированными специалистами.

- Задние панели печи и расстойной камеры должны находиться на расстоянии не менее 10 см от стены.

###### технические инструкции по установке электрооборудования

- Перед подключением оборудования убедитесь, что на силовой кабель не подводится эл. ток.

###### подсоединение к электросети

- Важно, чтобы оборудование было подключено через двухполюсный основной переключатель, который должен соответствовать по характеристикам силовому кабелю и кабелю печи. Основной переключатель должен быть расположен в удобном месте.

- По своим характеристикам основной переключатель должен соответствовать всем действующим нормам и правилам.

- Электробезопасность может быть гарантирована в том случае, если оборудование правильно заземлено в соответствии с действующими нормами.

- Питающий кабель должен быть расположен так, чтобы он не нагревался.

- Убедитесь, что подведенное напряжение соответствует напряжению, необходимому для нормальной работы печи.

эксплуатация печи

Чтобы включить печь надо сделать следующее:

- Поверните ручку выбора режима работы печи в положение, соответствующее нужному типу нагрева.

- Поверните ручку термостата печи в нужное положение.

- Поверните ручку таймера и выберите необходимое время выпечки. После этого активизируется вентилятор и включится освещение в печи.

- Чтобы выключить печь поверните ручку выбора режима работы печи в положение «0».

Чистка и уход за оборудованием.

ВАЖНО: перед проведением работ по чистке и обслуживанию оборудования убедитесь, что печь отключена от сети.

Для обеспечения долгой и надежной работы оборудования следуйте нижеизложенным рекомендациям

- Печь следует мыть, пока она еще теплая, так как тогда ее легче отчистить.

- Детали из нержавеющей стали следует мыть неабразивными средствами. Вещества, содержащие хлор и аммиак не должны использоваться.

- Для мытья стекла используйте теплую воду с растворенными в ней мягкими моющими средствами. Не следует мыть горячие стекла.

Изготовитель оборудования не несет ответственность за возможные неисправности, возникшие вследствие несоблюдения данных инструкций.

| коды комплектующих 43Мx | название |
| --- | --- |
| FON005 | Оцинкованная базовая плата |
| PROF106/107 | Оцинкованная правая/левая боковина |
| INV108/007 | Пекарная камера |
| SCH109/SCH009 | Задняя стенка пекарной камеры |
| PARAVENT010 | Задняя плата из нержавеющей стали |
| CRU012 | Панель управления |
| CONTR013 | Дверная рама |
| PIAMUF016 | Основной муфель |
| CIEMUFR017 | Верхний муфель |
| GHIE020 | Металлическое кольцо (нерж. сталь) |
| PROFSUPR024 | Верхний профиль двери |
| PROFINF025 | Нижний профиль двери |
| TEG026 | Противень |
| MAN027 | Ручка двери |
| VET028 | Внутреннее стекло |
| VET029 | Внешнее стекло |
| GUA030 | Дверная резиновая прокладка |
| RES036 | Циркуляционный нагревательный элемент, 2500Вт |
| RES039 | Верхний нагревательный элемент + гриль 1700 + 700Вт |
| RES037 | Нижний нагревательный элемент 1500Вт |
| TER034 | Термостат 0-270 С |
| TER035 | Защитный термостат |
| COM037 | Переключатель режимов |
| SP037 | Оранжевый индикатор |
| SP038 | Зеленый индикатор |
| PIE039 | Регулируемая ножка |
| TI,040 | Таймер |
| CERR041/042 | Правая/левая петля |
| POR043 | Держатель ролика |
| R044 | Изоляция |
| MOT+VEN045 | Вентилятор |
| MAN046 | Ручка |
| TAR047 | Пластина |
| PORTLAMP050 | Лампа внутреннего освещения |
| SCOR051/052 | Правая/левая направляющая для противней |
| GRPAR053 | Защитная решетка для вентилятора |
| CAB056 | Кабель |
| MOR057 | Клеммы для подвода питания |
| MOR058 | Зажим кабеля |